// Pin Definitions

int redPins[] = {2, 5, 8, 11};

int yellowPins[] = {3, 6, 9, 12};

int greenPins[] = {4, 7, 10, 13};

int trigPins[] = {22, 24, 26, 28};

int echoPins[] = {23, 25, 27, 29};

// Timing Constraints

const unsigned long MAX_GREEN = 120000; // 120 Seconds Max

const unsigned long EXTENSION = 5000;   // 5 Seconds per car

const unsigned long YELLOW_TIME = 3000; // 3 Seconds Yellow

void setup() {

for (int i = 0; i < 4; i++) {

pinMode(redPins[i], OUTPUT);

pinMode(yellowPins[i], OUTPUT);

pinMode(greenPins[i], OUTPUT);

pinMode(trigPins[i], OUTPUT);

pinMode(echoPins[i], INPUT);

digitalWrite(redPins[i], HIGH); // All roads start at Red

}

Serial.begin(9600);

}

long getDistance(int index) {

digitalWrite(trigPins[index], LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPins[index], HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPins[index], LOW);

long duration = pulseIn(echoPins[index], HIGH, 30000); // 30ms timeout

return duration * 0.034 / 2;

}

void handleTraffic(int lane) {

unsigned long startTime = millis();

unsigned long clearTime = millis() + EXTENSION; // Initial 5s "window"

// Turn Light Green

digitalWrite(redPins[lane], LOW);

digitalWrite(greenPins[lane], HIGH);

Serial.print("Road "); Serial.print(lane + 1); Serial.println(" is GREEN.");

// Impulse Loop

while (millis() - startTime < MAX_GREEN) {

long dist = getDistance(lane);

// Check for "Impulse" (Car detected)

if (dist > 0 && dist < 15) {

clearTime = millis() + EXTENSION; // Reset the gap timer

Serial.println("Impulse detected: Extending Green...");

}

// GAP-OUT: If no cars seen within the extension window

if (millis() > clearTime) {

Serial.println("Gap detected: Ending early.");

break;

}

delay(100);

}

// Yellow Transition

digitalWrite(greenPins[lane], LOW);

digitalWrite(yellowPins[lane], HIGH);

delay(YELLOW_TIME);

digitalWrite(yellowPins[lane], LOW);

digitalWrite(redPins[lane], HIGH);

}

void loop() {

for (int i = 0; i < 4; i++) {

long checkDist = getDistance(i);

// If a car is waiting at the junction

if (checkDist > 0 && checkDist < 15) {

handleTraffic(i);

}

}

}